# Energikonsept Knotten

Et helhetlig energikonsept for et energismart boligomrade pa Rodberg ved Sniksfjorden, Lindesnes.

Forbehold: Alle tall er indikative estimater (per juni 2026) og krever profesjonell verifikasjon. Antall tomter, priser, storrelser og fremdrift oppgis nar reguleringen er klar. Dette er ikke et tilbud.

# Bakgrunn

Rodberg ved Sniksfjorden i Lindesnes, ved utlopet av Audna, om lag 4 km sor for Vigeland. Rodberg ligger i prisomrade NO2, historisk blant Norges hoyeste og mest volatile.

# Lavt energibehov i bunn

Boligene planlegges mot passivhusniva, med om lag 15 kWh/m2 per ar (netto oppvarming, NS 3700-niva), tett klimaskjerm (n50 om lag 0,6 luftvekslinger per time ved 50 Pa) og balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

# Lokal produksjon

Solceller gir om lag 1000 til 1020 kWh per kWp per ar (PVGIS, sorvendt) pa tomtene. Smaskala vind og geotermisk varme vurderes der det egner seg.

# Lagring og deling

Konseptet kombinerer batterilagring med en delt energibase for termisk lagring (referanse: Polar Night Energy, sandbatteri). En felles energihub binder produksjon, lagring og forbruk sammen.

energideling pa samme eiendom siden 1. oktober 2023, inntil 1 MW (AC) per eiendom; utvidet til naeringsomrade fra 1. januar 2026. plusskunde betaler verken nettleie eller avgifter pa egenprodusert stromm brukt selv, og kan mate inntil 100 kW ut.

# Robusthet

Med batteri og solceller kan boligen holde kritiske laster (varme, kjol/frys, lys) gaende ved strombrudd. Backup-timer beregnes av brukbar batterikapasitet delt pa kritisk last, som i kalkulatoren pa nettstedet.

# V2G og V2H

Toveis lading (elbil til hus eller nett) inngar i tankegangen, men er fortsatt en teknologi i utvikling og presenteres som mulighet, ikke som vedtatt losning.

## Kilder

- PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), solinnstraling.

- SSB, husholdningenes energibruk.

- regjeringen.no og NVE, stromstotte og Norgespris (kontrollert juni 2026).

- NVE, plusskunde og energideling.

- Kartverket Hoydedata (terreng, CC BY 4.0).

- NS 3700 (passivhus) og NS 3720 (klimagassberegninger).